1. Änderung der BEBAUUNGSRICHTLINIEN WOCHENENDSIEDLUNG NEUFELDER SEE, STRASSEN I – XIV UND

DIE UFERGRUNDSTÜCKE 15 BIS 295 SOWIE 297 BIS 445 DER GEMEINDE HORNSTEIN


ERLÄUTERUNGSBERICHT

· Die vorliegende 1. Änderung der Bebauungsrichtlinien Wochenendsiedlung Neufelder See, Strassen I – XIV und die Ufergrundstücke 15 bis 295, sowie 297 bis 445 der Gemeinde Hornstein sollen die bestehenden Bebauungsrichtlinien ersetzen. Es wurden die Regelungen für die Errichtung von Garagen und Nebengebäuden im Bereich der Vorgärten geändert.

1. Lage

Das Gebiet für den Geltungsbereich der vorliegenden Bebauungsrichtlinien befindet sich im am westlichen Ortsrand von Hornstein. Die bestehenden Widmungen auf dieser Fläche sind BF (Bauland – Baugebiet für Erholungs- und Fremdenverkehrseinrichtungen) und Ge (Grünflächen – Erholungsgebiet).

Die südliche, westliche und nördliche Gebietsgrenze bildet die Gemeindegrenze von Hornstein und reicht im Süden an bereits bebaute Flächen mit BF Widmung heran. Die restlichen umgebenden Widmungen sind im Osten Gl (Grünflächen – landwirtschaftliche Nutzung).

Das überwiegend flache Gelände ist durch seine Seelage charakterisiert und weist darüber hinaus die prägenden Merkmale einer großteils bereits bebauten Wochenendsiedlung auf. Dieses Areal ist ca. 4.500 m Luftlinie vom Ortskern entfernt. Das Gebiet wird durch ein System bestehend aus mehreren parallel zum Ufer verlaufenden Erschließungsstrassen mit Sackgassenabschlüssen und 4 dazu rechtwinkelig angeordneten Verbindungsstrassen erschlossen.

2. Größe

Das ca. 63,36 ha große Gebiet beinhaltet insgesamt ca. 450 Bauparzellen mit unterschiedlichen Größen.

3. Planungskonzept

Die eingeschossige Bebauung - Dachgeschoßausbau ist möglich - soll einen möglichst einfachen und maßstäblichen Eindruck erwecken. Es ist die offene, halboffene und geschlossene  Bebauungsweise zugelassen. 

Für jede Wohneinheit ist auf dem zugehörigen Pachtgrund mindestens 1 PKW- Abstellplatz vorzusehen.

Die bebaubare Fläche wird durch vordere, seitliche und rückwärtige Baulinien definiert. 

Wien/Purbach, 2006-09-05




Architekt Dipl. Ing. Wolfgang Kaitna

1. ÄNDERUNG DER BEBAUUNGSRICHTLINIEN

 „WOCHENENDSIEDLUNG NEUFELDER SEE“, KG  HORNSTEIN
VERORDNUNG

des Gemeinderates der Gemeinde Hornstein vom .. . .. .2004, mit der Bebauungsrichtlinie für das Gebiet  „Wochenendsiedlung Neufelder See“, KG Hornstein erlassen werden. Aufgrund des § 25a des Burgenländischen Raumplanungsgesetzes, LGBl. 18/1969 i.d.g.F. wird verordnet:

§ 1 Geltungsbereich

 (1)
Die Bebauungsrichtlinien legen die Einzelheiten der Bebauung für das Gebiet „Wochenendsiedlung Neufelder See“, KG Hornstein fest. Die detaillierte Abgrenzung des Planungsgebietes ist aus den beiliegenden Plänen, Plan-Nr. HO 0404/1 und HO 0404/2, vom 23. April 2004 ersichtlich.

§ 2 Zulässige Bauten

(1) Gestattet ist die Errichtung von Hauptgebäuden mit einem Vollgeschoss. Der Ausbau des Dachgeschosses ist zulässig.

(2) Auf den Uferparzellen der Grst. 297 bis 445 können zweigeschossige Gebäude errichtet werden. Der Ausbau des Dachgeschosses ist  nicht zulässig.

§ 3 Gebäudehöhe

(1) Die maximal zulässige Gebäudehöhe (Traufenhöhe) beträgt 4,1 m, die maximal zulässige Firsthöhe beträgt 7,5 m.

(2) Auf den Parzellen der Grst. 297 bis 445 beträgt die maximal zulässige Gebäudehöhe (Traufenhöhe) 6,2  m, die maximal zulässige Firsthöhe beträgt 7,8 m.

(3) Die Höhenangaben beziehen sich auf das Niveau der fertig hergestellten Straßenoberfläche, gemessen in der Grundstücksmitte an der Straßenfluchtlinie.

(4) Das Gelände muss ab einem Höhenunterschied von 2 m verglichen werden

§ 4 Bebauungsweise

(1) Zulässig ist die offene, halboffene und geschlossene Bebauungsweise.

(2) Nebengebäude bis zu einer Außenwandhöhe von 3m mit einer Dachneigung von höchstens 35° können im Seitenabstand an der seitlichen Grundgrenze errichtet und an benachbarte Nebengebäude im Seitenabstand angebaut werden.

§ 5 Bebauungsdichte

(1) Grundstücke für welche die offene und halboffene Bebauungsweise gilt, dürfen mit max. 35% der Grundstücksfläche verbaut werden. 

(2) Grundstücke für welche die geschlossene Bebauungsweise gilt, dürfen mit max. 40% der Grundstücksfläche verbaut werden. 

§ 6 Bebaubare Fläche, Baulinien

(1) Die bebaubare Fläche wird durch vordere, seitliche und rückwärtige Baulinien definiert.
(2) Baulinien sind die Grenzlinien innerhalb derer Hauptgebäude errichtet werden dürfen.

(3) Fallen Straßenfluchtlinie und vordere bzw. seitliche Baulinie nicht zusammen, so ist zwischen Straßenfluchtlinie und vorderer bzw. seitlicher Baulinie eine Abstandsfläche (Vorgarten) von jeder Bebauung mit Hauptgebäuden freizuhalten. 

§ 7 Dächer

(1) Zulässig sind flache und geneigte Dachformen mit einer Neigung zwischen 0° und  35°. 

(2) Als Deckungsmaterial für sämtliche geneigte Dachflächen, einschließlich Dachgaupen, sind kleinteilige Deckungsmaterialien (maximale Dimension H=65cm x B=55cm) zulässig.

(3) Glasdächer, die Verglasung von Teilen der Dachfläche und Schrägverglasungen in Zusammenhang mit Wintergärten sowie die Verwendung von Sonnenkollektoren sind gestattet. 

(4) Die Errichtung von Dachgauben ist bis zu einem Drittel der Länge des Hauses (gemessen an der vorderen Baulinie) zulässig. Die Länge einzelner Dachgauben darf 2,5 m nicht überschreiten.

§ 8 Äußere Gestaltung der Baulichkeiten

(1) Die Gebäude haben dem Gebietscharakter zu entsprechen und dürfen das Ortsbild nicht wesentlich beeinträchtigen.

§ 9 Nebengebäude, Garagen und Stellplätze

(1) Auf jedem Bauplatz, bzw. für jede Wohneinheit ist ein befestigter Abstellplatz für KFZ von mindestens 5,0 m Tiefe vorzusehen.

(2) Die Errichtung von Garagen, Carboards und Nebengebäuden ist zwischen Straßenfluchtlinie und vorderer Baulinie zulässig.. 
§ 10 Gelände, Stützmauern, Einfriedungen

(1) Das natürliche Gelände und sein Höhenverlauf ist weitgehend zu erhalten. Das Gelände muss ab einem Höhenunterschied von 2 m verglichen werden

(2) Aufschüttungen sind in einer Höhe bis zu max. 1,0 m über dem gewachsenen Gelände zulässig.

(3) Mauern zu den öffentlichen Verkehrsflächen dürfen max. 0,50 m hoch sein. Es dürfen transparente Einfriedungen bis zu einer Maximalhöhe von 1,50 m (inkl. Sockelmauerwerk) errichtet werden.

(4) Mauern zu den seitlichen Grundstücksgrenzen im Bereich zwischen Straßenfluchtlinie und vorderer Baulinie dürfen max. 0,50 m über das natürliche oder angeschüttete Gelände reichen. Es dürfen transparente Einfriedungen bis zu einer Maximalhöhe von 1,50 m (inkl. Sockelmauerwerk) errichtet werden.

§ 11 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach Ablauf der Kundmachung in Kraft


Für den Gemeinderat


Bürgermeister

Angeschlagen am: 
Abgenommen am:

Diese Verordnung wurde mit Bescheid des Amtes der Burgenländischen Landesregierung vom ......................................... ZL. ........................................................ genehmigt.

Die Genehmigung ist im Landesamtsblatt für das Burgenland vom ................................., Stück Nr. ....................................... verlautbart.

ERLÄUTERUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH

1. Definition bebaute Fläche:

Bebaute Fläche ist die durch die oberirdischen Teile von Gebäuden überdeckte Fläche des Baugrundstückes; nicht einzurechnen sind Bauteile, die das Geländer weniger als 0,75 m überragen und untergeordnete Bauteile wie Vordächer, Balkone und dergleichen.

Nebengebäude werden der bebauten Fläche zugerechnet.

2. Definition Geschosse

a) Vollgeschosse sind Geschosse, die in ihrer ganzen Ausdehnung über dem Gelände liegen und deren lichte Raumhöhe den Bestimmungen des § 10 der Burgenländischen Bauverordnung entspricht

b) Dachgeschosse sind Geschosse die über der halben Fußbodenfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,40 m aufweisen.

3. Bebaubare Fläche:

Die bebaubare Fläche ist die durch die Baulinien begrenzte Fläche.

4. Gebäudehöhe:

Die Gebäudehöhe ist die Schnittlinie der jeweiligen Gebäudefront mit dem verglichenen Gelände bis zur Schnittlinie der Außenwand mit der Oberfläche der Dachhaut (Traufenhöhe). Das Gelände muss ab einem Höhenunterschied von 2 m verglichen werden.

Die Gebäudehöhe wird gemessen in der Grundstücksmitte an der Straßenfluchtlinie. Das Gelände muss ab einem Höhenunterschied von 2 m verglichen werden

ATELIER KAITNA SMETANA ZIVILTECHNIKER GmbH | 1180 WIEN | SEMPERSTRASSE 19/1/29 | T 01 478 59 69 | F DW 80


4 -


